电动车识别模组

功能特点：

1、1/2.9英寸超低照度CMOS传感器；

2、支持H.265+、H.265、H.264编码；

3、支持图像翻转，支持数字宽动态；

4、支持电动车识别算法；

5、支持灯光报警；

6、支持电梯控制；

7、支持语音对讲、语音播报、自定义语音；

8、支持Onvif；

9、支持字符叠加；

10、IP地址过滤；

11、支持POE扩展；

12、支持TF卡存储；

13、提供SDK（WINDOWS,Android，Linux）开发包

产品参数：

| 主控芯片 | 新一代强算力处理器 |
| --- | --- |
| 图像传感器 | 1/2.9英寸超低照度CMOS传感器 |
| 视频处理 | H.265+/H.265/H.264视频编码，支持码流0.1M~6Mpbs可调；支持帧率1~25帧/秒可调； |
| 图像输出 | 主码流：25FPS@(1920×1080，1280×720)； |
|  | 子码流：720×480,D1,VGA,640×360； |
| 音频接口 | 音频线性1路输入1路输出； |
| 音频处理 | G.711编码标准，支持双向语音对讲，支持音视频同步； |
| IRCUT接口 | 集成IRCUT切换电路，自动/外部控制/手动/定时来控制IRCUT日夜模式 |
| 网络接口 | 1个RJ45以太网接口，10/100M自适应; |
| 灯板接口 | PWM灯光控制、红外、暖光 |
| TF接口 | 最大支持256G |
| 可靠性 | 电源、网络全面防雷，符合国家标准GB/T17626.5，国际标准IEC61000-4-5； |
| 业务功能 | 支持OSD，支持实时音视频传输，电动车检测，灯光报警，声音报警； |
| 网络协议 | 支持HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF/P2P 等网络协议 ,可选GB28181、RTMP以及多种NVR对接协议; |
| 手机监控 | 支持手机监控(iOS, Android) AC18Pro； |
| 电源 | DC12V电源输入接口 |
| 工作环境 | -40~+85℃ |
| 尺寸 | 38(长) * 38(宽) |