MC-K2接线图

1

1

D2：6芯串口接口

D1：8芯网络&电源接口

D3：4芯音频接口

D5：灯板接口

D4：2芯IR-CUT接口

1

D7：12V输入输出

D6：控制端

D8：复位

D10：音频输入

D9：功放IO

D11：音频输出

注：白色箭头所指方向即为第一脚

接口针脚定义

| 代号 | 接口功能 | 序号 | 针脚定义 | 针脚功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 8芯网络&电源接口 | 1 | DC 12V+ | DC 12V输入 |
|  |  | 2 | GND | 地 |
|  |  | 3 | RJ45_6 | 网络接收差分信号RJ6 |
|  |  | 4 | RJ45_3 | 网络接收差分信号RJ3 |
|  |  | 5 | RJ45_2 | 网络发送差分信号RJ2 |
|  |  | 6 | RJ45_1 | 网络发送差分信号RJ1 |
|  |  | 7 | LED+ | 网络状态指示灯正 |
|  |  | 8 | LED+ | 网络状态指示灯正 |
| D2 | 6芯串口接口 | 1 | RESET | 复位 |
|  |  | 2 | AF_RX | NC |
|  |  | 3 | AF_TX | AF自动聚焦接口 |
|  |  | 4 | AF_TX | 预留 |
|  |  | 5 | AF_RX | 预留 |
|  |  | 6 | SPK_EN | IO功放控制 |
| D3 | 3芯音频接口 | 1 | GND | 地 |
|  |  | 2 | AUDIO_OUT | 外接音箱 |
|  |  | 3 | AUDIO_IN | 外接有源拾音器 |
|  |  | 4 | GND | 地 |
| D4 | IR-CUT接口 | 1 | IR-CUT控制信号 | 输出 |
|  |  | 2 | IR-CUT控制信号 | 输出 |
| D5 | 灯板接口 | 1 | CDS_IN | 预留 |
|  |  | 2 | GND | 地 |
|  |  | 3 | DC 12V_OUT | DC12V输出 |
|  |  | 4 | GND | 地 |
|  |  | 5 | IO_IN | 预留 |
|  |  | 6 | IO_OUT | 软光敏暖光 |
| 尾板 |  |  |  |  |
| D6 | 控制端 | 1 | OUT1 | 常开 |
|  |  | 2 | OUT+ | 公共端 |
|  |  | 3 | OUT- | 常闭 |
|  |  | 4 | GND | 地 |
|  |  | 5 | IOIN | IO输入 |
|  |  | 6 | 485-A | 485-A |
|  |  | 7 | 485-B | 485-B |
| D7 | 12V输入输出 | 1 | GND | 12V输入输出 |
|  |  | 2 | 12V |  |
|  |  | 3 | GND |  |
|  |  | 4 | 12V |  |
| D8 | 复位 | 1 | GND | 地 |
|  |  | 2 | REST | 复位 |
| D9 | 功放IO | 1 | GND | 地 |
|  |  | 2 | IOIN | 功放IO |
| D10 | 音频输入 | 1 | GND | 音频地 |
|  |  | 2 | AUDIO IN | 音频输入 |
| D11 | 音频输出 | 1 | SPK+ | 喇叭 |
|  |  | 2 | SPK- |  |